### 供应室追溯管理系统

| 序号 | 功能模块 | 详细技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 快捷菜单 | 用户组常用功能自动显示。 |
| 2 | 数据统计首页 | 显示当天治疗包洗消情况，数量汇总 |
|  |  | 显示当前机器状态 |
|  |  | 显示7天内洗消使用回收等流程数量变化柱状图和饼状图 |
| 3 | 物品申请登记 | 一次性物品申请 |
|  |  | 支持同科室单据未处理自动合并 |
|  |  | 支持同科室单据重复申请限制，时间段申请限制 |
| 4 | 回收登记功能 | 对应临床科室物品的更换回收 |
|  |  | 详细记录回收人员、回收时间、回收科室、回收物品数量等信息 |
|  |  | 支持部分回收 |
|  |  | 支持借用物品特别提醒，区别正常回收的治疗包 |
| 5 | 清洗 | 支持手工清洗、机器清洗过程的记录，。 |
|  |  | 记录物品的清洗全过程，包括清洗器、清洗程序、清洗人员、清洗批次、清洗开始和结束时间等信息 |
|  |  | 支持外来器械二次清洗 |
| 6 | 打包 | 打包流程操作，打印条形码标签。 |
|  |  | 包外条形码标识，包含物品名称规格、包装人员、灭菌类型、灭菌日期、有效日期；灭菌器编号，灭菌锅次等。 |
| 7 | 灭菌 | 实时扫描记录灭菌时间、灭菌人员、灭菌状态、治疗包等信息。 |
|  |  | 支持灭菌审核，空锅灭菌监测等信息的记录 |
|  |  | 支持扫描语音提示,播报成功和失败语音 |
|  |  | 支持等离子灭菌，环氧乙烷灭菌，甲醛灭菌等多种低温灭菌方式和相关监测，支持卡氏炉等小型灭菌器灭菌流程 |
| 8 | 物品发放 | 对一次性物品的发放进行管理。 |
|  |  | 支持部分发放，可在库存不足时部分发放 |
|  |  | 对非一次性物品的发放进行管理，依据非一次性物品包的条形码，记录每个包发放到的科室 |
| 9 | 追溯查询 | 针对时间段内治疗包流程情况查询 |
|  |  | 时间段内物品流程汇总 |
|  |  | 清洗锅次记录，可查看清洗时间，清洗人和清洗锅次等信息 |
|  |  | 可查看锅次内清洗的物品 |
|  |  | 可查看清洗状态是否成功 |
|  |  | 灭菌锅次记录，可查看灭菌时间，灭菌人和灭菌锅次等信息 |
| 10 | 一次性物品库存管理 | 一次性物品库存，出入库信息管理。可查看详细批次。物品未发放前支持冲帐 |
|  |  | 支持批次过期提醒 |
|  |  | 支持库存盘盈盘亏 |
|  |  | 一次性物品直接入库无菌库房 |
|  |  | 无菌库存冲账记录，盘盈盘亏记录 |
|  |  | 大库房的一次性物品库存管理，以及出入库管理。 |
|  |  | 消耗物品出入库管理，库存管理。 |
| 11 | 非一次性物品库存管理 | 非一次性物品库存管理，可查看详细唯一编号 |
|  |  | 支持过期提醒，可移除库存 |
| 12 | 报损登记 | 科室物品丢失报损记录，支持补损计费 |
| 13 | 手术物品管理功能 | 从HIS系统获取手术病人安排信息，扫描治疗包号，绑定病人。 |
|  |  | 保存手术的相关信息和病人的相关信息并关联治疗包号 |
|  |  | 支持显示器械清单和图片。 |
|  |  | 过期提醒和未灭菌提醒，支持语音提醒 |
|  |  | 手术物品库存查询盘存 |
|  |  | 手术器械可扫描登记回收 |
|  |  | 手术器械出库记录查询 |
|  |  | 外来器械信息登记，可绑定手术病人（从HIS获取） |
| 14 | 系统管理 | 基础数据维护，包括：器械字典、灭菌方式字典、包装方式字典、无菌物品信息字典、包内物品字典 |
|  |  | 人员科室相关数据维护，支持从HIS同步。 |
|  |  | 设备信息维护、设备厂商管理、设备维护记录管理。 |
|  |  | 人员工作量统计分析。 |
|  |  | 管理员可修改错误的数据和添加遗漏的信息。 |